附件2

短期经营点集装箱规格

- 一、一般短期经营模式

- 1.集装箱内经营场所规格为长6米、宽3米、高2.5米

2.集装箱整体采用防火阻燃材料，墙板、顶板应采用隔热材料。

3.防火等级为3级，

二、直营点经营模式

| 智能集装箱 | 外尺寸 | 下层 6000mm*3000mm*2700mm |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 基座 | 采用 10#槽钢和 8#槽钢及 4#角铁制作 |
|  | 修边 | 采用 1.4mm 厚镀锌板 |
|  | 吊耳 | 采用 6mm 厚钢板制作折件 |
|  | 立柱 | 150mmX150mm 镀锌冷轧型钢，t=1.4mm，材质 Q235B |
| 屋面 | 屋面板 | 75mm 厚 12K 阻燃泡沫夹芯板，颜色棕色、木纹/人字顶结构屋 |
| 地面 | 地面主梁 | 10#槽钢、材质Q235B、30Kg |
|  | 地面中梁 | 8#槽钢、材质Q235B、20Kg |
|  | 地面次梁 | 4#角铁、材质Q235B、8Kg |
|  | 基板 | 18mm 防火竹胶地板 |
| 外墙 | 外墙板 | 彩钢板 0.326mm |
|  | 彩板 | 镀膜双面彩钢夹心板制作，中间为 50 毫米厚足 10K 阻燃白泡 |
| 门窗 | 门 | 宽 X 高=850*2030 白色防盗铁门,厚 50 毫米,配方形锁 |
|  | 窗 | 宽X 高=970*1240 采用塑钢推拉窗和透明白玻璃制作，配不锈钢防盗网 |
| 电器 | 电线 | 室内铺设主线、分支挂壁式空调及插座线 2.5 平方，照明开关线 1.5 平方断路器；高分断小型断路器 |
|  | 电压 | 220V 电压 |
|  | 灯具 | 两组防爆灯 |
|  | 插座 | 4 个五孔插座 10A，1 个三孔空调插座 16A，国标 |
|  | 开关 | 单键开关 1 个 |
| 防火等级 |  | B级 |