- 工程总概算表

- 项目名称：塔庄镇茶口片区污水管网建设项目

| 编号 | 工程和费用名称 | 概算价值（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 | 设备 | 安装 工程 | 其它 费用 | 小计 | 单位 | 数量 | 指标(元/单位) |  |
| 一 | 工程费用 | 977.26 | 136.50 | 9.95 |  | 1123.71 |  |  |  | 85.25% |
| 1 | 污水管道工程 | 740.93 | 0.00 | 0.00 |  | 740.93 |  |  |  | 56.21% |
| 1-1 | PE实壁管De75,埋地敷设 | 6.89 |  |  |  | 6.89 | m | 280 | 246.07 |  |
| 1-2 | PE实壁管De225,架空敷设 | 1.03 |  |  |  | 1.03 | m | 25 | 412.00 |  |
| 1-3 | HDPE双壁波纹管DN200~DN300,沿路破路敷设 | 153.58 |  |  |  | 153.58 | m | 1339 | 1146.98 |  |
| 1-4 | HDPE双壁波纹管DN300~DN400,沿河岸砼满包 | 226.04 |  |  |  | 226.04 | m | 2567 | 880.56 |  |
| 1-5 | HDPE双壁波纹管DN200~DN400,沿田敷设 | 146.51 |  |  |  | 146.51 | m | 2242 | 653.48 |  |
| 1-6 | HDPE双壁波纹管DN200~DN400,沿田砼满包 | 59.53 |  |  |  | 59.53 | m | 594 | 1002.19 |  |
| 1-7 | D426*10无缝钢管,架管敷设 | 8.14 |  |  |  | 8.14 | m | 111 | 733.33 |  |
| 1-8 | D325*10无缝钢管,过河满包 | 8.49 |  |  |  | 8.49 | m | 65 | 1306.15 |  |
| 1-9 | D325*10无缝钢管,穿涵洞埋地敷设 | 0.64 |  |  |  | 0.64 | m | 14 | 457.14 |  |
| 1-10 | 接户管 | 64.22 |  |  |  | 64.22 | m | 5000 | 128.44 |  |
| 1-11 | 明沟加盖 | 6.96 |  |  |  | 6.96 | m | 260 | 267.69 |  |
| 1-12 | 拆除管道 | 1.11 |  |  |  | 1.11 | m | 110 | 100.91 |  |
| 1-13 | 河道围堰 | 57.79 |  |  |  | 57.79 | m3 | 6699 | 86.27 |  |
| 2 | 管道附属构筑物工程 | 236.33 | 136.50 | 9.95 |  | 382.78 |  |  |  | 29.04% |
| 2-1 | 一体化泵站 | 15.83 | 110.00 | 3.73 |  | 129.56 | m3/h | 180 | 7197.78 |  |
| 2-2 | 检查井 | 155.09 |  |  |  | 155.09 | 座 | 282 | 5499.65 |  |
| 2-3 | 跌水井 | 2.78 |  |  |  | 2.78 | 座 | 3 | 9266.67 |  |
| 2-4 | 粉干水预沉井 | 52.50 |  |  |  | 52.50 | 座 | 50 | 10500.00 |  |
| 2-5 | 截流井 | 4.90 |  |  |  | 4.90 | 座 | 2 | 24500.00 |  |
| 2-6 | 一体化泵井 | 5.23 | 26.50 | 6.22 |  | 37.95 | 座 | 2 | 189750.00 |  |
|  | 工程费用合计 | 977.26 | 136.50 | 9.95 | 0.00 | 1123.71 |  |  |  | 85.25% |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 156.05 |  |  |  | 11.84% |
| 1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号 |  |  | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计费 | 计价格[2002]10号 |  |  | 42.82 | 42.82 |  |  |  |  |
| 3 | 工程勘察费 | 工程费用×1.1% |  |  | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 4 | 工程监理费 | 闽价房[2007]273号 |  |  | 33.07 | 33.07 |  |  |  |  |
| 5 | 设计前期工作费用 | 闽价[2000]房字422号 |  |  | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 6 | 勘察及施工图审查费 | 闽价房[2012]237号 |  |  | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 7 | 招标代理服务费 | 发改价格[2011]534号 |  |  | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 8 | 联合试车运转费 | 设备费×1% |  |  | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 9 | 劳动安全卫生评价费 | 第一部分费用×0.15% |  |  | 1.69 | 1.69 |  |  |  |  |
| 10 | 工程交易服务费 | 闽发改服价[2021]250号 |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 11 | 建设造价咨询费 | 闽建价协〔2020〕34号 |  |  | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 12 | 工程保险费 | 工程费用×0.3% |  |  | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 13 | 场地准备及临时设施费 | 工程费用×0.5% |  |  | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
|  | 工程建设其他费用小计 |  |  |  |  | 156.05 |  |  |  |  |
|  | (一+二)合计 |  |  |  |  | 1279.76 |  |  |  |  |
| 三 | 基本预备费(一+二)x3% |  |  |  |  | 38.39 |  |  |  | 2.91% |
| 四 | 项目投资合计:(一+二+三) |  |  |  |  | 1318.15 |  |  |  | 100.00% |