畜禽养殖粪污简易处理技术（试行）

一、减少臭气产生

1.坚持做好日常栏舍卫生。

2.在饲料中添加适量益生菌类，减少臭气产生量。

3.做好养殖场内外绿化工作，选择的树种应具有较强的空气净化能力。

二、粪便与污水处理

采用农牧结合、资源循环利用模式，即养殖户将养殖畜禽产生的粪便、污水无害化处理（堆沤发酵）后，用于种植业施肥。

1.粪便处理。畜禽粪便尽量做到干清粪，粪便在储粪棚内发酵、暂存，用于种植业施肥。

2.污水处理。干清粪能从源头上减少污水量，日常要尽量减少冲洗用水量；配套建设储液池，容量是不少于6个月的污水量（腐熟期不少于6个月，确保在雨季最长降雨期和当地农作物生产用肥最大间隔时间内有足够容量）。储液池必须防渗、防雨、防溢流，配套围栏等安全措施。

三、消纳地

要根据养殖规模，配套消纳地。在场内或消纳地配套建设储液池，粪污腐熟无害化处理后还田、还林利用，腐熟期不少于6个月。消纳地（鱼塘）要根据种植面积、不同作物及养分需要，配套建设沟渠等，防止污染周边水体和土壤，确保液体粪肥充分高效利用。按存栏量计算，一般每亩地可消纳75～125羽家禽的粪污量。以猪为标准，养殖量折算标准：1头肉牛≈5头猪、1头奶牛≈10头猪、3只羊≈1头猪、30只蛋鸡≈1头猪、60只肉鸡≈1头猪、30只鸭≈1头猪。

四、推荐建设标准（试行）

1.畜禽粪便贮存设施设计要求

（1）选址要求：与畜禽生产区有相对隔离，设在畜禽场生产区及生活管理区常年主导风向的下风处或侧风向。

（2）粪便贮存容积：贮存设施的容积为贮存期内粪便的产生总量。猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002m3×发酵周期（天）×设计存栏量（头），其它畜禽折算成猪的存栏量计算。

（3）其他要求：防雨防水防渗漏。

2.畜禽污水贮存设施设计要求

（1）选址要求:与畜禽生产区有相对隔离，设在畜禽场生产区及生活管理区常年主导风向的下风处或侧风向。

（2）容积：贮存设施的容积为贮存期内养殖污水的产生总量。液体或全量粪污通过储液池等进行无害化处理的，储液池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（m3)×贮存周期（天）×设计存栏量（头）。单位畜禽粪污日产生量推荐值为：生猪0.01m3，奶牛0.045m3，肉牛0.017m3，家禽0.0002m3，具体可根据养殖场实际情况核定。

（3）其他要求：①储液池应建设2个（含2个）以上。②储液池应视是否整体高出地面以及地形地势，必要时应有径流沟，防止大量雨水进入。③粪污进入储液池和肥水利用尽量采用管道，管道直径宜大不宜小；如采用渠道，应做好防雨、防渗漏处理。④储液池应设置明显的标志及围栏等防护设施。⑤对贮存设施要定期进行检查，防止意外泄漏和溢流发生。

| 闽清县人民政府办公室 | 2022年4月28日印发 |
| --- | --- |